Univerzitet u Kragujevcu - Mašinski Fakultet - Informatika u inženjerstvu

Virtuelna merna instrumentacija: mogućnosti NI ELVIS platforme

Seminarski rad iz predmeta Računarski podržano merenje i upravljanje

Predmetni profesor: Dr Milan Matijević Student: Andreja Kojanić, 86/2002 Kragujevac, april 2010.

# 01. Uvod

NI ELVIS (Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite) je multidisciplinarna platforma koja se može koristiti za edukaciju u oblasti osnovnih koncepata dizajna električnih kola, instrumentacije, kontrole, telekomunikacija i mikrokontrolera, sa primenom u mnogim granama modernog inženjerstva (klasična fizika, elektronika, mašinstvo, vazduhoplovstvo, informatika, biomedicina, eko-inženjering, itd.).

NI ELVIS je primarna komponenta NI platforme za laboratorijski rad i edukaciju, u kombinaciji sa NI Multisim i NI LabVIEW softverom. Proces bi tako počinjao od simulacije stvarnog procesa u Multisimu, preko kreiranja prototipa realnog kola na ELVISu i završavao se upoređivanjem realnih rešenja sa onima dobijenim iz LabVIEWa (ili LabVIEW SignalExpressa).

NI ELVIS sadrži dvanaest najčešće korišćenih laboratorijskih instrumenata u jedinstvenoj platformi, uključujući osciloskop, digitalni multimetar (DMM), generator funkcija, varijabilni izvor napona, analizator dinamičkog signala (DSA), Bodeov analizator, dvokanalni i trokanalni strujno-naponski analizator, generator talasnih funkcija i analizator impedanse.

Svi elementi su kao virtuelni instrumenti (Virtual Instruments odnosno VIs) podložni modifikacijama iz grafičkog interfejsa LabVIEWa tako da tačno ispune zahteve projektanta. LabVIEW programiranje se bazira na principu blok-dijagramskog toka podataka i tako pruža veoma fleksibilnu primenu pri merenjima.

I konačno, glavna jedinica ELVIS sistema se na računar vezuje na USB port, bez mnogo podešavanja ili dodatnog neophodnog harvera, čime omogućuje laku akviziciju podataka, ali i migraciju samog ELVIS sistema na drugi računar.

Za testiranje sistema ćemo koristiti RC kolo prvog reda. RC kolo, RC filter ili mreža je električno kolo koje se sastoji od otpornika i kondenzatora. Ova kola se mogu koristiti i da blokiraju ili propuštaju određene ulazne frekvencije. U formulaciji koju ćemo koristiti, naše RC kolo bi predstavljalo Low Pass Filter, odnosno, kako sâmo ime kaže, filter koji propušta signale niskih frekvencija, a kod signala viših frekvencija smanjuje amplitudu. Ova karakteristika kola se vidi na Bodeovom dijagramu frekventnog odziva, gde se primećuje takozvana cut-off frekvencija.

Low Pass Filter kola imaju realnu primenu u audio tehnici (Treble Cut ili Hiss filteri), video tehnici za različite metode zamagljenja slike; a po njihovom modelu su kreirani i algoritmi za tzv. data smoothing, kao i u finansijskoj matematici, za “pomeranje proseka” niza veličina. Takođe, teoretski “savršeni” Low Pass Filter se pominje u Whittaker-Shannonovoj formuli kao metod rekonstrukcije kontinualnog signala iz semplovanog digitalnog signala, pa mnogi D/A konverteri koriste aproksimacije ovih filtera.

Stoga, RC kolo predstavlja dovoljno jednostavan, a pritom tehnički relevantan sklop na kome ćemo prikazati mogućnosti ove platforme.

# 02. Osnovni koncepti NI ELVIS sistema

Ovde će biti opisani osnovni koncepti na kojima je baziran rad i arhitektura NI ELVIS sistema, Virtual Instrumentation i DAQ (Data Acquisition) sistemi.

# 02.1 Virtual Instrumentation sistemi

Virtual Instrumentation (VI) se definiše kao kombinacija hardvera i softvera za merenje i upravljanje sa novim računarskim tehnologijama kojima se obezbeđuje efikasno kreiranje korisnički definisanih sistema.

Jednostavno, korišćenjem univerzalnih elemenata u više različitih VI sistema bez potrebe za kupovinom usko specijalizovanog hardvera ili softvera, postiže se visoka efikasnost i ekonomičnost. Takva modularna priroda ovog principa pruža ogromnu fleksibilnost u radu.

Ovaj princip dalje obezbeđuje jak osnov kako za praktičnu nastavu, tako i za istraživački rad.

# 02.2 Data Acquisition (DAQ) sistemi (hardver i softver);

Data Acquisition sistemi sakupljaju, mere i analiziraju događaje iz okruženja. Svetlost, temperatura, pritisak i moment su samo neke od pojava koje DAQ sistemi mogu da izmere. Proces akvizicije podataka se sastoji u sakupljanju i merenju signala sa konvertorskih jedinica i slanja istih računaru na obradu. DAQ sistemi često mogu da sadrže i (analogni ili digitalni) izlazni signal.

Slika 1: Tipični sistem za akviziciju podataka

Osnovni elementi DAQ sistema su:

- Kovertor – jedinica koja neki prirodni događaj može da pretvori u merljivi električni signal,

- Signal – izlaz iz senzorske jedinice.

- Manipulatori signala – njih vezujemo na DAQ sistem kako bi izmenili signal u formu koja će pogodnija za potrebe samog sistema (pojačanje, linearizacija, pobuda, izolacija, filterizacija).

- DAQ hardver – konkretna aparatura za dobavljanje, merenje i analizu podataka.

- Softver – programi za dizajn i programiranje aplikacija za merenje i kontrolu.

# 03. Arhitektura ELVIS sistema

Na naredne dve slike su demonstrirani mogući načini povezivanja ELVIS sistema.

Slika 2: Povezivanje glavne ELVIS jedinice na desktop računar

Elementi na slici 2:  desktop računar,  68-pinska data acquisition kartica M serije,  izolovani kabl,  glavna ELVIS jedinica.

Slika 3: Povezivanje glavne ELVIS jedinice na laptop

Na slici 3 imamo  računar,  USB kabl,  eksterni USB data acquisition uređaj M serije,  napojni kabl,  izolovani kabl i  glavnu jedinicu.

Kao što je već rečeno, NI ELVIS je dizajniran da simulira više različitih elektronskih instrumenata. Sistem je izgrađen na osnovi koju čini NI LabVIEW softver, tako da njegovu arhitekturu čine sledeći elementi:

- Kartica za akviziciju podataka;

- Sama glavna upravljačka jedinica;

- ELVIS softver na računaru.

# 03.1 Uređaji za akviziciju podataka

Svrha DAQ sistema je da prihvate i obrade neko fizičko dešavanje iz okoline. Svetlost, temperatura, pritisak, napon i moment su samo neki od tipova signala koje sistemi za akviziciju mogu da procesuiraju. Da bi se izvelo neko merenje pomoću ovih sistema, potrebno je da postoji određeni tip konvertora odabran prema tipu signala koji se posmatra, kako bi se isti preveo u format koji računar može da tumači.

Tako tipični DAQ uređaj sadrži analogne ulaze za merenje električnih signala, kao i analogne izlaze (za generi-sanje pobuda pri upravljanju nekim sistemom ili davanje signala sistemu kako bi se izmerio njegov odziv). Takođe, multifunkcijski DAQ uređaji sadrže i digitalne ulaze i izlaze za merenje ili upravljanje nad bulovskim sistemima poput releja. I konačno, obuhvataju i counter/timer ulaze i izlaze, za merenja vremenskih kategorija nad sistemom.

Centralni deo jedne DAQ jedinice je spoj dva elementa koja obavljaju pomenute procese generisanja i čitanja signala, analogno-digitalnog (ADC) i digitalno-analognog konvertora (DAC).

Kao što se može videti na slikama 2 i 3, kartica za akviziciju podataka se nalazi između glavne jedinice i računara. Moguće kompatibilne kartice koje je National Instruments naveo u specifikacijama proizvoda su NI PCI-6251 M Series DAQ device kao interno, i NI USB-6251 Mass Termination M Series DAQ device i kao eksterno rešenje, za postavku sa laptop računarom. Praktično, u pitanju su varijante iste multifunkcionalne osmobitne kartice.

# 03.2 Glavna jedinica

03.2.1 Prednji panel

Slika 4: Prednji panel glavne jedinice

Kao što je prikazano na slici, prednji panel sadrži osnovne elemente za ručnu manipulaciju sistemom. Sa druge strane, poznato je (i biće detaljnije opisano u narednom odeljku koji se tiče softvera) da svu kontrolu možemo obaviti i preko Soft Front Panel (SFP) virtuelnih instrumenata koji su napisani LabVIEW kodu i ugrađeni u ELVIS Traditional softver.

Elementi prikazani na slici:

LED on/off indikator, kao što sâmo ime kaže, pokazuje da li je jedinica uključena pomoću prekidača (koji se nalazi na zadnjoj strani jedinice, slika 5).

Prekidač za napajanje proto-borda služi za uključivanje napajanja proto-borda i njegov status prikazuje odgovarajuća LED dioda.

Communications prekidač diktira kontrolu nad ELVIS sistemom. Ukoliko je setovan na Normal, računaru je dozvoljena kontrola nad sistemom.

Kontrole napona su podeljene na dva seta komandi, za raspon od -12÷0V i 0÷12V. Setovi su nazvani Supply- i Supply+, i vizuelno razdvojeni na panelu. Oba sadrže po prekidač sa dva stanja, koji u Manual modu dozvoljava potenciometrima kontrolu nad voltažom, a u drugom (Software) modu manipulaciju prebacuje na SFP instrumente.

Kontrole generatora funkcija ponovo sadrže Manual/Software prekidač za dodeljivanje kontro-le nad sistemom računaru (FGEN SFPu, konkretno) ili unosu sa kontrola panela. Function Sele-ctor prekidač služi za odabir konkretne funkcije sa kojom se radi (sinusna, step ili trougaona talasna funkcija), Coarse Frequency potenciometar zadaje grubu vrednost frekvencije (50, 500Hz; 5, 50 ili 250kHz) sa mogućnošću finog podešavanja na Fine Frequency potenciometru, a Amplitude potenciometrom podešavamo peak amplitudu generisane funkcije.

Konektori digitalnog multimetra su podeljeni na Current i Voltage segmente, od kojih je svaki ima po dva konektora, za HI i LO vrednosti. A kako DMM ima konektore i na protobordu, ne preporučuje se korišćenje i jednog i drugog seta konektora.

Za rad sa osciloskopom imamo tri konektora: BNC konektor za A kanal, BNC konektor za B kanal i BNC konektor za okidač osciloskopa (Trigger). Takođe, važi prethodna napomena, da iako postoje i protobord Scope konektori, neophodno je koristiti ili jedne ili druge, nikako oba seta, pogotovo sa različitim tipovima signala, jer se tako može izazvati kratak spoj i trajno oštetiti glavna jedinica.

03.2.2 Prototyping board

Protobord služi za povezivanje kola za rad sa ELVIS sistemom. Na slici 5 vidimo šematski izgled protoborda, koji se ne razlikuje puno od većine laboratorijskih modela ploča koje možemo videti, osim što je kompleksnije organizovan. Osnovni elementi su redom raspoređeni u četiri +/- seta vertikalno orijentisanih konekcija ograničenih plavim i crvenim linijama; a između njih se nalaze tri veća seta čije su konekcije označene slovima A÷J i razdvojene su po sredini. Na levom i desnom kraju borda imamo četiri grupacije specijalnih konekcija koje se sastoje od setova od po 4 konektora koje se vezuju na PC, grupisanih po specijalnim funkcijama koje obezbeđuju. Recimo, kroz jedan od tih segmenata, konkretno donji levi, protobord omogućuje vezivanje na izvore napona od ±15 i ±5V. Takođe, umesto fabričkog protoborda, moguće je na glavnu jedinicu montirati i bilo koju drugu ploču na kojoj radimo, jer se zadnji konektor ploče ponaša kao svaki drugi PCI slot, što sistemu daje dodatnu fleksibilnost.

Slika 5: Gornji panel glavne jedinice - prototyping board

Pozicije na slici su sledeće:

Signalni redovi za AI, Scope i programabilne funkcije,

Signalni redovi digitalnih izlaza i ulaza,

LED niz,

D-SUB konektor,

Signalni redovi brojača, tajmera i izvora napona,

Signalni redovi za DMM, FGEN, izvore napona, korisnički zadate ulaze i izlaze,

LED indikatori napona ploče,

BNC konektori,

Banana džek konektori.

Tabela 1: Opisi signala protoborda

| Ime signala | Tip signala | Opis signala |
| --- | --- | --- |
| ACH0÷ACH2 ± | Opšti analogni ulazi | Analog Input kanali 0÷2± : |
| ACH3÷ACH4 ± | Opšti analogni ulazi | Analog Input kanali 3 i 4± : kanali koji se ne mogu koristiti kada se koristi osciloskop. |
| ACH5 ± | Opšti analogni ulaz | Analog Input kanal 5± : ne može se koristiti ako se koristi DMM. |
| AI SENSE | Opšti analogni ulaz | Analog Input Sense : Referentni kanal pri korišćenju kanala u nonreferenced single-ended (NRSE) modu. |
| AI GND | Opšti analogni ulaz | Analog Input Ground : Referentni GROUND kanal vezan direktno na DAQ uređaj, ne sa ostalim GROUND. |
| CH <A..B> + | Osciloskop | Osciloskop kanali A and B (+) : Pozitivni ulazni kanali osciloskopa. |
| CH <A..B> - | Osciloskop | Osciloskop kanali A and B (-) : Negativni ulazni kanali osciloskopa. |
| TRIGGER | Osciloskop | Osciloskop Trigger : Trigger ulaz osciloskopa, vezan na Analog Input Ground. |
| 3-WIRE | DMM | Three Wire : Izvor napona DMMa za three-wire transistor merenja. |
| CURRENT HI | DMM | Positive Current : Ulaz za pozitivne vrednosti za sva merenja preko DMMa sem merenja napona. |
| CURRENT LO | DMM | Negative Current : Ulaz za negativne vrednosti za sva merenja preko DMMa sem napona. |
| VOLTAGE HI | DMM | Positive Voltage : Ulaz za pozitivne vrednosti kada se DMM koristi kao voltmetar. |
| VOLTAGE LO | DMM | Negative Voltage : Ulaz za negativne vrednosti kada se DMM koristi kao voltmetar. |
| DAC<0..1> | Analogni izlazi | Analog Output kanali 0 i 1 : Analogni izlazi čije karakteristike zavise od konkretnog DAQ uređaja. |
| FUNC_OUT | Generator funkcija | Function Output : Izlazni signal sa Function Generatora |
| SYNC_OUT | Generator funkcija | Synchronization Output : TTL (transistor-transistor logic) sinhronizacioni signal iste frekvencije kao i signal na FUNC_OUT pinu. |
| AM_IN | Generator funkcija | Amplitude Modulation ulaz : Ulaz za modulaciju amplitude Function Generatora. |
| FM_IN | Generator funkcija | Frequency Modulation ulaz : ulaz za modulaciju frekvencije Function Generatora. |
| BANANA <A..D> | Korisnički zadati I/O | Banana džekovi A÷D : Signali sa bočnih banana konektora. |
| BNC <1..2> + | Korisnički zadati I/O | BNC konektori 1 i 2 (+) : Signali pozitivnog predznaka sa bočnih BNC konektora. |
| BNC <1..2> - | Korisnički zadati I/O | BNC konektori 1 i 2 (–) : Signali negativnog predznaka sa bočnih BNC konektora. |
| SUPPLY+ | Varijabilni izvor napona | Izlazni pin za pozitivni raspon, 0÷12V. |
| GROUND | Varijabilni izvor napona | GROUND pin protoborda, uzajamno povezani. |
| SUPPLY- | Varijabilni izvor napona | Izlazni pin za negativni raspon, -12÷0V. |
| +15V | Izvor jednosmerne struje | Signalna linija za izvor koji proizvodi fiksnih +15V. |
| -15V | Izvor jednosmerne struje | Signalna linija za izvor koji proizvodi fiksnih -15V. |
| GROUND | Izvor jednosmerne struje | GROUND pin protoborda, uzajamno povezan sa ostalim istoimenim pinovima. |
| +5V | Izvor jednosmerne struje | Signalna linija za izvor koji proizvodi fiksnih +5V. |
| DO <0..7> | Digitalni ulazi / izlazi | Digital Output linije 0÷7 : kanali koje koristi NI ELVIS Digital Bus Writer SFP za generisanje podataka. |
| WR ENABLE | Digitalni ulazi / izlazi | Aktivni signal koji se ažurira kada se aktivira neki od DO<0..7> kanala. |
| LATCH | Digitalni ulazi / izlazi | Aktivni signal koji pulsira kada se podaci nađu na DO<0..7> kanalima. |
| GLB RESET | Digitalni ulazi / izlazi | Aktivni signal koji se koristi za resetovanje NI ELVIS hardverskih podešavanja. |
| RD ENABLE | Digitalni ulazi / izlazi | Aktivni signal koji pokazuje da se podaci čitaju sa sa kanala DI<0..7>. |
| DI <0..7> | Digitalni ulazi / izlazi | Digital Input linije 0÷7 : kanali sa kojih NI ELVIS Traditional Digital Bus Reader SFP čita podatke. |
| ADDRESS <0..3> | Digitalni ulazi / izlazi | Adresne linije 0÷3 |
| LED <0..7> | Korisnički zadati I/O | LED ulazni signali 0÷7 |
| DSUB SHIELD | Korisnički zadati I/O | Signal za pristupanje D-SUB konektoru na desnom delu protoborda |
| DSUB PIN <1..9> | Korisnički zadati I/O | Signali za individualne D-SUB pinove 1÷9 |
| +5V | Izvor jednosmerne struje | Signalna linija za izvor koji proizvodi fiksnih +5V |
| GROUND | Izvor jednosmerne struje | GROUND pin protoborda, uzajamno povezan sa ostalim istoimenim pinovima. |

Tabela 2: Signali koji se usmeravaju direktno na DAQ uređaj

| Ime signala na protobordu | Tip signala* | Ime signala na M Series DAQ kartici | Opis signala iz aspekta DAQ uređaja |
| --- | --- | --- | --- |
| PFI 1 | Ulazni signal | PFI 1 / P1.1 | PFI Input ili Static Digital Input |
| PFI 2 | Ulazni signal | PFI 2 / P1.2 | PFI Input ili Static Digital Input |
| PFI 5 | Ulazni signal | PFI 5 / P1.5 | PFI Input ili Static Digital Input |
| PFI 6 | Ulazni signal | PFI 6 / P1.6 | PFI Input ili Static Digital Input |
| PFI 7 | Ulazni signal | PFI 7 / P1.7 | PFI Input ili Static Digital Input |
| SCANCLK | Izlazni signal | PFI 11 / P2.3 | PFI Output ili Static Digital Output |
| RESERVED | Izlazni signal | PFI 10 / P2.2 | PFI Output ili Static Digital Output |
| CTR0_SOURCE | Ulazni signal | PFI 8 / P2.0 | PFI Input ili Static Digital Input (Odgovara CTR 0 SRC kanalu NI-DAQmx) |
| CTR0_GATE | Ulazni signal | PFI 9 / P2.1 | PFI Input ili Static Digital Input (Odgovara CTR 0 GATE kanalu NI-DAQmx) |
| CTR0_OUTPUT | Izlazni signal | PFI 12 / P2.4 | PFI Output ili Static Digital Output (Odgovara CTR 0 OUT kanalu NI-DAQmx) |
| CTR1_SOURCE | Ulazni signal | PFI 3 / P1.3 | PFI Input ili Static Digital Input (Odgovara CTR 1 SRC kanalu NI-DAQmx) |
| CTR1_GATE | Ulazni signal | PFI 4 / P1.4 | PFI Input ili Static Digital Input (Odgovara CTR 1 GATE kanalu NI-DAQmx) |
| CTR1_OUTPUT | Izlazni signal | PFI 13 / P2.5 | PFI Output ili Static Digital Output (Odgovara CTR 1 OUT kanalu NI-DAQmx) |
| FREQ_OUT | Izlazni signal | PFI 14 / P2.6 | PFI Output ili Static Digital Output |
| * Na M Series DAQ uređajima, moguće je podešavati ove signale po želji, međutim, pri korišćenju kartice sa ELVIS sistemom, karakter signala je fiskiran kao ulazni ili izlazni, bez mogućnosti promene. |  |  |  |

U prethodne dve tabele je navedena lista signala na protobordu glavne jedinice. U Tabeli 1 su izlistani signali za internu upotrebu, odnosno, koji su nezavisni od ostatka sistema, sortirani po fizičkoj lokaciji svojih pinova na specijalnim setovima protoborda. U Tabeli 2 su nabrojani signali koji se direktno rutiraju ka kartici za akviziciju.

Povezivanje signala na protobord:

GROUND konekcije: Ukoliko je signal koji merimo vezan na jedan od GROUND pinova, merenje je validno. GROUND pinovi se nalaze na više lokacija na protobordu, ali su svi međusobno povezani.

Analogni signali:

Generički analogni ulazi:

Protobord NI ELVIS sistema sadrži šest diferencijalnih AI kanala, ACH0÷5, koji su direktno vezani na ulazne kanale uređaja za akviziciju. Na gornjem levom specijalnom setu, protobord sadrži skup pinova grupisan nazivom Analog Input Signals, sa pinovima koji se tiču konkretnih kanala, kao i AISENSE i AIGND, pinove za uzemljenja, koji su takođe vezani direktno na DAQ uređaj.

Mogući su konflikti na kanalima 3 i 4, ukoliko se koriste osciloskopski kanali A i B respektivno, kao i konflikt na kanalu 5 pri korišćenju DMM-a. Stoga, radi izbegavanja ovih nepremostivih konflikata, najbolje je koristiti kanale 0, 1 i 2.

Tabela 3: Kanali analognih izlaza i odgovarajući kanali na DAQ uređaju

| NI ELVIS ulazni kanal | DAQ uređaj ulazni kanal |
| --- | --- |
| ACH0+ | AI 0 |
| ACH0- | AI 8 |
| ACH1+ | AI 1 |
| ACH1- | AI 9 |
| ACH2+ | AI 2 |
| ACH2- | AI 10 |
| ACH3+ | AI 3 |
| ACH3- | AI 11 |
| ACH4+ | AI 4 |
| ACH4- | AI 12 |
| ACH5+ | AI 5 |
| ACH5- | AI 13 |
| AISENSE | AI SENSE |
| AIGND | AI GND |

Generički analogni izlazi:

Na donjem levom specijalnom setu nam se nude dva kanala za analogne izlaze DAQ uređaja, DAC0 i DAC1. Problem se javlja pri korišćenju FGEN ili DMM funkcija, koja mogu da smetaju merenjima. Ukoliko do toga može dođe, softver će izbaciti prozor sa obaveštenjem o greški i mogućem konfliktu.

DC izvori napona:

Pinovi se nalaze na donjem levom specijalnom setu, i omogućuju statičkih ±15V i ±5V.

Generator funkcija (FGEN):

Takođe na donjem levom setu, nalaze se i pinovi generatora funkcija, FUNC_OUT, izlazni signal generatora funkcija, SYNC_OUT, koji vraća TTL vremenski signal kompatibilan sa konkretnom frekvencijom generisane funkcije; kao i AM_IN i FM_IN konekcije za modulaciju amplitude i frekvencije.

Promenljivi izvor napona:

Omogućuju povezivanje kola na SUPPLY+ za raspon 0÷12V, SUPPLY- za -12÷0V i GROUND za uzemljenje.

Bode analizator:

Bez direktne veze, Bode analyzer koristi izlaz generatora funkcija, a zatim sa analognih ulaza ACH0 i ACH1 meri pobudu i odziv. Dakle, potrebno je FUNC_OUT povezati na ulaz kola i ACH1, a izlaz na ACH0 kanale.

Struja-napon analizator:

Moguće je povezati signal samo na Current Hi i Current Low na donjem levom setu, ali isto tako i povezati dodatne tri kako bi se, recimo, merio struja/napon odziv sa NPN BJT otpornika.

Analizator impedanse:

Ako koristimo Impedance Analyzer, potrebno je signale sprovesti na pomenute Current Hi i Current Low konektore.

Digitalni I/O signali:

Digitalni signali se vezuju na gornji desni specijalni set, na adekvatnih 2x8 kanala (DI0÷7 i DO0÷7), sa adresnim pinovima ADDRESS0÷3. Dakle, podržani digitalni ulazni i izlazni signali su TTL kompatibilni, po 8 bita, a adresiranje se vrši sa 4 bita. Nad njima takođe manipulišu softverske funkcije, ali se takođe mogu Communication Switch-em prebaciti na bypass mod.

Brojač / tajmer signali:

Nalaze se na donjem desnom setu, i omogućuju pristup brojač/tajmer ulazima DAQ uređaja, a naravno, može im se pristupiti i softverski. CTR0_SOURCE, CTR0_GATE, CTR0_OUT, CTR1_GATE, i CTR1_OUT se usmeravaju na Counter 0 i Counter 1 PFI signalne linije DAQ uređaja.

Korisnički zadati signali:

Vezivanjem na ove konektore kontrolišu se elementi u koje spadaju četiri banana džeka i dva BNC konektora sa leve strane borda i D-SUB konektor i osam LED dioda na desnoj strani.

Korišćenje sistema u Bypass modu:

Neke od signala DAQ kartice je moguće prosleđivati direktno na protobord (Analog Input, Analog Output i Counter Input/Output). Njima je moguće upravljati direktno iz NI-DAQmx softvera, bez obzira u kom je položaju Communications Switch.

Sa druge strane, kada su Variable Power Supply i Function Generator u Manual modu, njima se upravlja direktno kontrolama sa prednjeg panela glavne jedinice, nezavisno od položaja Communications Switch-a.

Normal mod

Kada je Communications prekidač u Normal modu, Digital Input i Output linije uređaja za akviziciju se koriste za softversku kontrolu nad elementima ELVIS glavne jedinice, dakle, softver je funkcionalan samo kada je prekidač u Normal poziciji.

Bypass mod

Bypass mod se pokreće postavljanjem Communications prekidača u istoimeni mod, u kombinaciji sa pokretanjem NI ELVIS Traditional – Enable Communications Bypass VI iz LabVIEWa (slika).

Slika 6: NI ELVIS Traditional - Enable Communications Bypass VI

Kada je glavna jedinica postavljena u Bypass mod, osam digitalnih ulaza i izlaza na portu 0 DAQ uređaja se rutiraju direktno na Digital Input linije <0..7> na protobordu. Pristupamo im odgovarajućim NI-DAQmx Digital I/O funkcijama (za više informacija, pogledati NI-DAQmx Help).

03.2.3 Zadnji panel jedinice

Slika 7: Zadnji panel glavne jedinice

Pozicije na slici 5:  Prekidač za uključivanje jedinice,  Konektor za naponski kabl i  68-pinski konektor za kabl ka data acquisition uređaju.

03.2.4 Zaštitna ploča

Slika 8: Zaštitna ploča glavne jedinice (pozicija 1)

Unutar same jedinice se nalazi ploča kroz koju prvo prolaze signali sa protoborda i tako obezbeđuje zaštitu od visokih napona ili kratkog spoja u sistemu. Vrednost ovog podsistema je višestruka, pogotovo zbog edukativnog karaktera sistema: njome se u slučaju navedenih problema eksperimentalno kolo izoluje od ostatka sistema, pa se tako smanjuje rizik po DAQ uređaj ili sam računar.

Slika 9: Osigurači zaštitne ploče - 1. napon (-), 2. napon (+), 3. strujni osigurači, 4. otpornici,      5. ograničavajuća kola za +15V, 6. ograničavajuća kola za -15V, 7. ograničavajuća kola za -5V.

# 03.3 Softver ELVIS sistema

NI ELVIS softverski paket je platforma izgrađena na LabVIEW okruženju i predstavlja kombinaciju seta virtuelnih instrumenata sa source kodom i kontekstualnim instrukcijama sa standardnim LabVIEW metodama za akviziciju i mogućnošću ispisa podataka u tekstualnom, Microsoft Excel ili HTML formatu.

Sistem nam takođe ostavlja dve mogućnosti za merenje i upravljanje – putem elemenata NI ELVIS Instrument Launchera, ili iz samog LabVIEWa preko NI ELVIS Application Programming Interface-a.

Iz Instrument Launchera imamo brzi pristup za korišćenje svih 12 predefinisanih interfejsa ELVIS instrumenata, kao i izvornom kodu i primerima kreiranim za ovaj sistem.

Sa druge strane, preko ELVIS API-ja, korisnik može da kreira sopstvene virtuelne instrumente ili da u već postojeći LabVIEW projekat doda funkcionalnosti koje nudi ELVIS, jednostavnim odabirom odgovarajućih funkcija sa ELVIS palete i dodavanjem istih na blok dijagram.

03.3.1 NI ELVIS Traditional Instrument Launcher

ELVIS softveru se pristupa iz Start menija, Start → All Programs → National Instruments → NI ELVIS 3.0 → NI ELVIS. Time pokrećemo prikazani prozor za interakciju sa instrumentima.

Slika 10: NI ELVIS Instrument Launcher - glavni prozor ELVIS softvera

Po startovanju, uspostavlja se komunikacija sa DAQ uređajem i karticom i softver nam prikazuje mali statusni prozor, što se vidi na sledećoj prikazanoj slici.

Slika 11: Statusni prozor koji se prikazuje dok se inicijalizuju moduli

Configuration dugme poziva prozor u kome podešavamo osnovne parametre komunikacije sa jedinicom, dok ostala dugmad pozivaju prozore konkretnih instrumenata.

Slika 12: Instrument Launcherov Configuration dijalog

Zajedničke kontrole interfejsa instrumenata:

Pre opisivanja individualnih instrumenata, potrebno je opisati neke od zajedničkih funkcija koje se nude u svakom zasebnom panelu. To su, zapravo, dugmad koja se pojavljuju bar kod dva različita prozora:

RUN ili RUN/SINGLE dugmad, koja se javljaju u tri varijante, ali je RUN pored SINGLE dugmeta osnovna postavka. Kada je RUN uključen, smatra se da se merenje obavlja kontinualno, a ukoliko je u pitanju SINGLE mod, obavlja se jedno merenje u tom trenutku. Kod Bodeovog i struja/napon analyzera RUN ima drugačiju funkciju jer pomenuti instrumenti u isto vreme i mere i daju signale. Stoga je RUN dugme kod njih pokreće njihovu osnovnu funkciju.

LOG funkcija nudi opciju da se kod nekih mernih virtualnih instrumenata rešenja izvezu u tekstualni fajl koji bi mogao kasnije da se koristi u drugom programu za analizu. Na primer, izvezene podatke korisnik može lako da uveze u Microsoft Excel ukoliko problem zahteva tabelarni prikaz, grafike i sl.

MANUAL indikator kod Variable Power Supply i Function Generator instrumenata ukazuje na mod upravljanja istim (softverski ili putem kontrola na prednjem panelu) koji je trenutno aktivan. Odnosno, ako je Manual dugme pritisnuto, instrument podešavamo softverski, u suprotnom, koristimo kontrole glavne jedinice.

CURSORS i MARKERS su skupovi kontrola kod instrumenata koji imaju mogućnost plotovanja rezultata, i kontrolišu prikaz specijalnih oznaka na prikazu. Odgovarajuća dugmad ih uključuje a nad njima se manipuliše direktno, klikom na pozicije na ekranu.

Neke napomene vezane za interfejse instrumenata:

- Instrumenti koji proizvode napon i signale najčešće ne proizvode onu vrednost koja je prikazana na ekranu njihovih interfejsa. Stoga, pre korišćenja istih za merenja, bilo bi potrebo prepodesiti ih za optimalne željene izlaze.

- Merni instrumenti su podešeni na prikaz sa velikim brojem cifara pa tako često prikazuju i najmanje fluktuacije, koje je uglavnom potrebno zanemariti. Tako se preporučuje da se pri merenju rezultati prikažu kao neka srednja vrednost, smanjene preciznosti.

- Korišćenje više interfejsa virtuelnih instrumenata je moguće, ukoliko vodimo računa o pomenutim hardverskim konfliktima konekcija na glavnoj jedinici. Ukoliko korisnik ipak pokrene instrument koji bi koristio neke već aktivne konekcije, sistem će na ekran izbaciti poruku sa greškom i jedan od aktivnih interfejsa neće biti pušten u rad.

[1] Digital Multi-Meter (DMM)

Slika 13: Digital Multimeter interfejs

Funkcija: merenje napona i struje, induktivnosti, kapacitivnosti i otpornosti, kao i provera kontinualnosti kola i dioda.

Konekcije: CURRENT i VOLTAGE HI/LO konektori na prednjem panelu ili pinovi na donjem levom setu na protobordu. Kao što je već naglašeno, koriste se jedni ILI drugi, nikako oba seta u isto vreme.

Korišćenje: U zavisnosti od željene funkcije, povezujemo DMM konekcije na kolo ili element kola, kao što će biti opisano za svaku od devet funkcija DMMa.

Kontrole instrumenta:

- FUNCTION dugmad preko koje pravimo selekciju željene varijante merenja.

- NULL dugme pomoću koga unuljavamo vrednosti pre merenja, kako bi se sistem adaptirao na lokalne uslove za postavljeno kolo. Svaka od funkcija se unuljava samo jednom, osim funkcije merenja struje.

- RANGE dugmad pružaju mogućnost odabira maksimalnih vrednosti opsega merenja, pritom te vrednosti variraju zavisno od funkcije koja se koristi. Tako korisnik može zadati vrednost opsega, a takođe imamo i AUTO dugme koje dozvoljava da sâm DMM odabere pogodnu vrednost po konkretnim aktuelnim vrednostima problema.

Napon:

- Preciznost: 0.3%;

- DC Opseg: ±20 V (u četiri opsega);

- AC Opseg: ±14 Vrms (četiri opsega);

- Povezivanje: VOLTAGE HI/LO na prednjem panelu ili odgovarajući konektori protoborda;

- Unuljavanje: Spojiti HI i LO polove i kliknuti na NULL;

- Merenje: Paralelno, između čvorova.

Struja:

- Opseg: 250 mA (u dva opsega);

- AC/DC preciznost: 0.25% ±3mA*;

- Povezivanje: CURRENT HI/LO ili odgovarajući konektori protoborda;

- Unuljavanje: Postaviti jedan pol na mesto na kolu gde se i meri, drugi pol ostaviti slobodan, kliknuti NULL, pa onda pristupiti merenju;

- Merenje: Redno.

Otpornost:

- Preciznost: 1%;

- Opseg: 5Ω do 3 MΩ (u četiri opsega);

- Povezivanje: CURRENT HI/LO ili odgovarajući konektori protoborda;

- Unuljavanje: Spojiti HI i LO polove i kliknuti na NULL;

- Merenje: sa obe strane otpornika.

Kapacitivnost:

- Preciznost: 2%;

- Opseg: 50 pF to 500 µF (u tri opsega);

- Povezivanje: CURRENT HI/LO ili odgovarajući konektori protoborda;

- Unuljavanje: Kliknuti na NULL dok su HI i LO polovi slobodni;

- Merenje: sa obe strane kondenzatora.

Induktivnost:

- Preciznost - 1%

- Opseg - 100 µH do 100 mH

- Povezivanje: CURRENT HI/LO ili odgovarajući konektori protoborda;

- Unuljavanje: Spojiti HI i LO polove i kliknuti na NULL;

- Merenje: sa obe strane induktora.

Test kontinualnosti kola (kratki spoj):

- Prag otpora - 15 Ω maksimalno

- Test napon - 3.89 V

- Povezivanje: CURRENT HI/LO ili odgovarajući konektori protoborda;

- Unuljavanje: Spojiti HI i LO polove i kliknuti na NULL;

- Merenje: na krajevima kola.

Test dioda:

- Povezivanje: CURRENT HI/LO ili odgovarajući konektori protoborda;

- Unuljavanje: Spojiti HI i LO polove i kliknuti na NULL;

- Merenje: HI pol postavljamo na anodu, LO na katodu diode.

[2] Oscilloscope

Slika 14: Oscilloscope interfejs

Funkcija: Osciloskop nudi standardne funkcije desktop osciloskopa uz određene dodatne mogućnosti: merenje voltaže signala sa dvokanalnim prikazom, peak-to-peak, RMS i merenje frekvencije, interno povezivanje sa generatorom funkcija i analizatorom impedanse, izvoženje rezultata za dalju analizu.

Konekcije: Tri SCOPE BNC konektora na prednjem panelu, ili protobord konekcije na gornjem levom specijalnom setu, CH A±, CH B± i TRIGGER.

Korišćenje: Konektor “-” vezati na GROUND, drugi na izvor.

Kontrole instrumenta (zajedničke za oba kanala):

- ON / OFF dugmad: Kontrolišu prikaz odgovarajućeg kanala;

- MEAS dugme: Ukoliko je uključeno, frekvencija, VRMS i Vp-p su prikazani;

- SOURCE padajući meni: preko njega biramo izvor od više ponuđenih;

- VERTICAL “potenciometar”: Pomera prikaz talasa naviše ili naniže, zavisno od naše selekcije;

- ZERO dugme: Poništava prethodno podešenu Vertical vrednost;

- SCALE potenciometar i dugme: skalira Voltage osu za određeni kanal.

- COUPLING meni: prikazuje pravi signal zajedno sa nekim ofsetom.

- AUTOSCALE dugme: Osciloskop sâm bira razmeru za prikaz.

Kontrole nezavisne od kanala:

- TIMEBASE potenciometar i meni: skalira vremensku osu na prikazu.

- TRIGGER kontrole: bira koji deo talasa prikazujemo na levoj strani displeja. Iz menija se bira izvor koji se uzima kao trigger, potenciometar definiše trigger voltažu, analogno/digitalni i uzlazno/silazni modifikator.

- CURSOR kontrole: omogućuju korisniku postavljanje dva kursora na prikaz ukoliko je dugme u ON položaju. Iz menija se bira na koji kanal se postavlja kursor. Kursori zapravo predstavljaju start i stop markere, između kojih se vrši merenje.

- TIMEOUT / ACQUIRED indikatori: Timeout indikator je uključen ukoliko je instrument izgubio signal.

[3] Function Generator

Slika 15: Function Generator interfejs

Funkcija: Proizvodi jednostavne sinusoidalne, Hevisajdove (step) i trougaone naponske funkcije.

Konekcije: Nalaze se na levom donjem setu na protobordu, u kombinaciji sa bilo kojim GROUND konektorom.

Korišćenje: Ovim instrumentom je moguće upravljati i sa prednjeg panela glavne jedinice, naravno, uz sma-njenu preciznost.

Kontrole instrumenta:

- ON dugme: Kada je pritisnuto, FGEN kontinualno proizvodi signal.

- FREQUENCY kontrole: Opseg frekvencija se bira sa COARSE tastera, a tačna frekvencija sa FINE potenciometra. Drugi način za podešavanje frekvencije je direktni unos vrednosti u polje ispod.

- WAVEFORMS dugmad: služe za odabir tipa funkcije koju je potrebno generisati.

- PEAK AMPLITUDE potenciometar: kontroliše apsolutni peak izlazne amplitude (dakle, ne peak-to-peak, već jednostrani).

- DC OFFSET potenciometar: kontroliše offset voltaže na zadatu funkciju.

- FREQUENCY SWEEP kontrole: Instrument pruža i mogućnost prolaska kroz više frekvencija u kratkom vremenskom periodu. Ovde se zadaju vrednosti start, stop i step frekvencija, proces se pokreće PLAY tasterom a završava kada se dostigne STOP frekvencija ili se klikne na STOP dugme.

[4] Variable Power Supply

Slika 16: Variable Power Supply interfejs

Funkcija: Proizvodi dve različite vrednosti DC napona, iz opsega -15÷0V i 0÷15V.

Konekcije: Tri seta konektora na donjem levom setu protoborda, SUPPLY-, SUPPLY+ i GROUND.

Korišćenje: Ovim instrumentom je moguće upravljati i sa prednjeg panela glavne jedinice, naravno, uz sma-njenu preciznost.

Kontrole instrumenta:

- VOLTAGE kontrole: ovim potenciometrima ili upisivanjem vrednosti u odgovarajuća polja zadajemo napone.

[5] Bode Analyzer

Slika 17: Bode analyzer interfejs

Funkcija: Analiza RC kola u svrhu iscrtavanja logaritamskih zavisnosti pojačanje/frekvencija i faza/frekvencija, odnosno, Bodeovih dijagrama.

Konekcije: Koriste se analogni kanali 0 i 1, dva seta +/- konekcija na gornjem desnom setu protoborda.

Korišćenje: Pored veze sa ulazom kola, FUNC_OUT mora biti vezan i na ACH1, a kraj kola se vezuje na ACH0 da bi se izvelo merenje, kao na sledećem dijagramu.

Kontrole:

- SETTINGS set: služi za upravljanje parametrima na izlazu Function Generatora: frequency sweep start, stop, broj koraka, peak amplitude i polaritet signala.

- DISPLAY set: kontroliše prikaz y osa oba dijagrama zasebno. Ovaj set omogućuje i korišćenje pomenutih korisnički zadatih kursora.

[6] Dynamic Signal Analyzer

Slika 18: Dynamic Signal Analyzer interfejs

Funkcija: Prikaz ulaznih signala frekventnom i vremenskom domenu.

Konekcije: Bilo koje iz prvih osam +/- konekcija u setu za analogne signale, gornji levi specijani set protoborda.

Korišćenje: Posle vezivanja kola na pomenute konekcije na protobordu, ovim instrumentom se može analizirati bilo koji naponski signal.

Kontrole instrumenta:

- INPUT podešavanja: selektuje izvor i rang napona za ulazni signal;

- FFT podešavanja: ovaj instrument koristi FFT (Fast Fourier Transform) algoritam da izvede analizu domena frekvencije, pa u ovom segmentu interfejsa kontrolišemo opseg i razmak frekvencija;

- AVERAGING podešavanja: podešavaju tip aproksimacije na srednju vrednost;

- TRIGGERING podešavanja: kontrolišu izvor, tip napona i triggera;

- FREQUENCY DISPLAY podešavanja: kontrolišu jedinice, opseg i markere na prikazu.

[7] Arbitrary Waveform Analyzer

Slika 19: Arbitrary Waveform Analyzer interfejs

Funkcija: Proizvodi arbitražne talasne funkcije koje kreiramo u NI Waveform Editoru.

Konekcije: Analog Output konektori na donjem levom setu protoborda, DAC0 i DAC1.

Korišćenje: Za korišćenje ovog instrumenta, potrebno je imati i sačuvane .wdt fajlove iz editora, pa tako sami interfejs sadrži dugme koje poziva Editor.

Kontrole insterfejsa:

- DISPLAY kontrole: nalaze se na delu koji je predviđen za prikaz, u donjem denom uglu, i omogućuju zumiranje i manipulacije nad osama;

- OPEN FILE kontrole: ukoliko već imamo neki sačuvan .wdt fajl, možemo ga učitati na jedan od kanala prikaza. Polje levo od tastera prikazuje ime fajla koji je trenutno aktivan, dugme CLEAR prekida čitanje trenutno aktivnog fajla.

- GAIN polja: Talasna funkcija se skalira u zavisnosti od vrednosti koju ovde upišemo.

- UPDATE RATE polje: kontroliše broj tačaka po sekundi.

- TRIGGER SOURCE padajući meni: Kao što ime i govori, bira izvor za trigger.

- MODE dugme: za odabir između kontinualnog ponavljanja i jednog prolaska.

- PLAY/STOP dugmad: započinju ili prekidaju signal sa instrumenta na izlazne kanale.

[8] Digital Reader

Slika 20: Digital Reader interfejs

Funkcija: Praćenje signala sa osam digitalnih ulaza.

Konekcije: Digital Input konekcije protoborda (DI0÷DI7).

Korišćenje: Kao što se vidi na screenshotu, osam DI konekcija odgovaraju po jednom indikatorskom svetlu interfejsa. Svetlo plava boja odgovara stanju logičke jedinice, odnosno +5V, a tamno plava logičkoj nuli, vrednosti 0V. Broj izmerenih bajtova se prikazuje u heksadecimalnom zapisu. Instrument se preko Run i Single modifikatora podešava da izvrši jedno merenje ili da meri kontinualno.

[9] Digital Writer

Slika 21: Digital Writer interfejs

Funkcija: Proizvodi osam digitalnih izlaza vrednosti 0 (LO signal) ili +5V (HI signal).

Konekcije: Digital Output konekcije protoborda (DO0÷DO7).

Korišćenje: Za interfejs važi ista kovencija kao i kod Digital Readera, a kontrole interfejsa su objašnjene ispod.

Kontrole interfejsa:

- WRITE dugme: Startuje i stopira izlazni signal instrumenta.

- MODE button: Menja mod rada instrumenta (jedan prolaz ili kontinualno).

- PATTERN meni: Bira način kreiranja signala, manuelni ili automatski.

- MANUAL PATTERN prekidači: definišu aktivne signalne kanale.

- ACTION kontrole: Kada je TOGGLE dugme aktivno, imamo mogućnost rotiranja ili pomeranja šeme signala sa ROTATE i SHIFT tasterima, respektivno. Smer definiše DIRECTION prekidač.

[10] Impedance Analyzer

Slika 22: Impedance Analyzer interfejs

Funkcija: Analiza impedanse elementa kola i prikaz iste u polarnom ili kompleksnom obliku.

Konekcije: CURRENT HI/LO na protobordu ili odgovarajući banana konektori DMMa na prednjem panelu.

Korišćenje: Spojiti krajeve elementa kola sa HI i LO konekcijama protoborda, ali u ovom slučaju ne koristiti GROUND.

Ukupna impedansa se izračunava po izrazu: Z = Magnitude Phase = R + jX

Kontrole interfejsa:

- DISPLAY kontrole: VISIBLE SECTION daje mogućnost koncentrisanja na konkretni kvadrant prikaza, a SCALE modifikator menja prikaz sa linearnog na logaritamski.

- MEASUREMENT FREQUENCY polje: definiše vrednost frekvencije koja se koristi za analizu elementa.

- RUN dugme: kao i ranije, menja mod merenja sa jednog prolaza na kontinualno.

[11] Two-Wire Current-Voltage Analyzer

Slika 23: Two-Wire Current-Voltage Analyzer interfejs

Funkcija: Analizira struja-napon karakteristiku elementa/kola sa dve konekcije.

Konekcije: Koristi ili CURRENT HI/LO protobord konekcije ili banana džekove DMMa na prednjem panelu.

Korišćenje: Povezati jedan kraj posmatranog elementa sa CURRENT HI, drugi sa CURRENT LO i instrument će proći kroz određeni dijapazon vrednosti napona i izmeriti vrednosti struje za svaki.

Kontrole interfejsa:

- VOLTAGE SWEEP podešavanja: Kontrolišu početnu, krajnju vrednost i korak napona.

- CURRENT LIMITS podešavanja: podešava vrednost na kojoj se merenje struje prekida.

- RUN dugme: Startuje analizu kola.

- LOG dugme: Kreira tekstualni fajl sa informacijama sa prikaza.

- DISPLAY podešavanja: AUTOSCALE uključuje automatsko kalibrisanje prikaza u zavisnosti od konkretnih vrednosti, tip mapiranja vrednosti (Linear, Semi-Log i Logarithmic) i postavljanje kursora.

[11] Three-Wire Current-Voltage Analyzer

Slika 24: Three-Wire Current-Voltage Analyzer interfejs

Funkcija: Analizira struja-napon karakteristiku elementa/kola sa tri konekcije (three terminal device).

Konekcije: Koristi ili CURRENT HI/LO protobord konekcije sa dodatnim konekcijama za treći terminal, ili banana džekove DMMa na prednjem panelu.

Korišćenje: Kada se kolo poveže na način prikazan na shemi u donjem levom uglu interfejsa, princip rada je isti kao sa prethodnim instrumentom.

Kontrole interfejsa:

- BASE CURRENT podešavanja: Kontroliše početnu vrednost, inkrement struje i broj krivih prikaza.

- COLLECTOR VOLTAGE podešavanja: Kontrolišu promene vrednosti napona preko početne, krajnje i vrednosti koraka; ali i limit izlaza.

- RUN dugme: Započinje analizu.

- LOG dugme: Kreira tekst fajl sa dobijenim podacima.

- DISPLAY podešavanja: Kao i kod prethodnog instrumenta, Autoscale uključuje automatsko kalibrisanje prikaza u zavisnosti od konkretnih vrednosti, tip mapiranja vrednosti (Linear, Semi-Log i Logarithmic) i postavljanje kursora.

# 04. Instalacija i kalibracija sistema

U ovoj sekciji ćemo posvetiti pažnju samom povezivanju fizičkih elemenata sistema, kao i instaliranju i konfigurisanju softverskog dela. Takođe, pomenućemo i načine kalibracije elemenata sistema.

# 04.1 Instalacija NI ELVIS sistema

Potrebni hardver:

- NI ELVIS glavna radna jedinica;

- NI ELVIS prototyping board;

- 68-pinski E/M Series uređaj za akviziciju podataka;

- 68-pinski E/M Series kabl;

- NI ELVIS naponski kabl;

- USB kabl (ukoliko se koristi USB uređaj za akviziciju);

- Računar.

Softver:

- LabVIEW verzije 7.1 ili bilo koja novija;

- NI-DAQmx verzije 8.1 ili bilo koja novija;

- NI ELVIS Traditional softver, najnovija verzija se nalazi na ni.com/downloads.

Fabrička uputstva i dokumentacija (sa ni.com/manuals):

- Where to Start with NI ELVIS;

- NI Educational Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS) Hardware User Manual;

- NI-DAQmx for USB Devices Getting Started Guide;

- DAQ Getting Started Guide;

- E/M Series DAQ device documentation.

04.1.1 Instalacija LabVIEW i NI-DAQmx softvera

Instalacija NI LabVIEW i NI-DAQmx softvera je detaljno opisivana u više ranijih radova, tako ćemo ovde navesti samo osnovne korake pri tom procesu.

- Instalirati LabVIEW verzije 7.1 ili više, prateći instrukcije sa instalacionog diska i uputstva LabVIEW Release Notes.

- Instalirati NI-DAQmx verzije 8.1 ili više, prateći instrukcije sa instalacionog diska koji se isporučuje uz karticu. NAPOMENA: Softver je neophodno istalirati PRE povezivanja DAQ uređaja, kako bi detekcija uređaja prošla bez problema.

- Kada Setup zatraži restarovanje računara, ugasiti računar.

- Povezati DAQ uređaj po uputstvima iz NI-DAQmx for USB Devices Getting Started Guide ili DAQ Getting Started Guide.

- Uključiti računar.

- Pokrenuti Measurement and Automation Explorer (MAX) kako bi verifikovali i pravilno podesili uređaj. Konfiguracija uređaja u MAXu je detaljno opisana u NI-DAQmx for USB Devices Getting Started Guide ili DAQ Getting Started Guide, a i u MAX Help fajlovima, kojima se pristupa kroz meni Help → Help Topics → NI-DAQmx → MAX Help for NI-DAQmx.

Ovime se završava priprema računara za nastavak instalacije ELVIS sistema.

04.1.2 Instalacija NI ELVIS Traditional softvera i hardvera

Kao i sa DAQ uređajem, prvo se instalira softver, a tek po završetku procesa se hardver povezuje na računar.

- Sa ni.com/downloads skinuti najnoviju verziju NI ELVIS Traditional softvera.

- Pokrenuti instalaciju.

- Kada instalacija zatraži restartovanje računara, isključiti računar.

- Proveriti da li je glavni napojni prekidač na jedinici u OFF položaju, ako nije, postaviti ga u isti.

- 68-pinskim kablom povezati glavnu jedinicu sa DAQ uređajem.

- Instalirati prototyping board po sledećim koracima:

  - Postaviti prednji otvor za fiksiranje ispred odgovarajućeg držača.

  - Pogurati protobord na pozadi i spojiti ga na konektor.

- Povezati naponski kabl na glavnu jedinicu i priključak na zidu.

- Uključiti glavnu jedinicu prekidačem na zadnjoj strani, a zatim i protobord, Prototyping Board Power prekidačem. System Power LED bi trebalo da svetli, kao i tri indikatorska LEDa na protobordu.

Sledi proces podešavanja NI ELVIS Traditional softvera. Kao što je pomenuto ranije, ovaj paket sadrži set softverskih instrumenata pod imenom NI ELVIS Traditional soft front panel (SFP) instrumenata, LabVIEW Express virtuelne instrumente, kao i SignalExpress kôd za eventualne potrebe izmene istih.

Da bi SFP instrumenti mogli da se koriste, potrebno je uspostaviti i konfigurisati vezu između DAQ uređaja, sledećim koracima:

- Proveriti da li je DAQ kartica pravilno instalirana i podešena u MAXu, kao i da li je glavna jedinica uključena.

- Pokrenuti NI ELVIS Traditional Instrument Launcher (Start → All Programs → National Instruments → NI ELVIS 3.0 → NI ELVIS).

- Pokrenuti Configuration dijalog klikom na istoimeno dugme.

- Odabrati DAQ uređaj koji je fizički povezan sa glavnom jedinicom iz DAQ Device menija.

- Kliknuti Check dugme na Communications segmentu dijaloga za verifikaciju veze.

- Po izvršenom testu, pojavljuje se poruka u Status segmentu koja govori da li je pokušaj konfiguracije uspešno završen ili ne.

- Kada se ovaj proces uspešno završi, odnosno računar poveže glavnu jedinicu sa uređajem za akviziciju, moguće je početi sa korišćenjem NI ELVIS sistema. Ukoliko se javlja greška u komunikaciji, odabrati neku drugu od eventualno ponuđenih kartica.

# 04.2 Kalibracija NI ELVIS sistema

Kako su elektronske komponente poput analogno-digitalnih konvertera podložne nelinearnostima i variranjima rezultata usled vremena i temperature, potrebno je kompenzovati te poremećaje, što zahteva kalibraciju sistema. Za poboljšanje rezultata ELVIS sistema, potrebno je s’ vremena na vreme kalibrisati i glavnu jedinicu i karticu za akviziciju.

04.2.1 Kalibracija kartice za akviziciju

Kalibracija se vrši po sledećim koracima:

- Pokrenuti Measurement and Automation Explorer (MAX).

- Otvoriti meni Devices and Interfaces.

- Naći odgovarajuću M Series DAQ karticu na listi ponuđenih uređaja.

- Desnim klikom na nju, izabrati iz kontekst menija opciju Self-Calibrate.

Takođe, kalibraciju uređaja za akviziciju je preporučljivo izvoditi sa uključenom glavnom jedinicom da bi EEPROM jedinice bio dostupan za upis podataka o izvedenoj kalibraciji. Poznati su slučajevi grešaka sa ranijim verzijama softvera, gde konstante kalibracije nisu mogle da se upišu kada je EEPROM nedostupan, pa su rezultati merenja bili netačni ili manje tačni, a Self-Calibration modul prikazivao grešku.

04.2.2 Kalibracija instrumenata glavne jedinice

Kalibracija glavne jedinice, odnosno Variable Power Supply i Function Generator instrumenata, se vrši iz Calibration Wizarda koji je element NI ELVIS Traditional softvera i pokreće se iz Start → All Programs → National Instruments → NI ELVIS 3.0 → Calibration Wizard.

Neophodno je naglasiti da se kalibracija može izvršiti samo kada se instrumenti koriste u softverskom modu.

# 05. Implementacija RC kola

Neophodno je prvo povezati RC kolo prvog reda na glavnu ELVIS jedinicu (slika). Proces se ne razlikuje previše od povezivanja komponenata na regularne modele ploča koje viđamo u laboratorijama. Potrebno je samo voditi računa o signalnim konekcijama, ekvipotencijalnim linijama ploče i naravno, osigurač-diodama.

Uizl

Uul

R

C

Slika 25: RC kolo prvog reda

Signalne konekcije ELVIS instrumenata i njihovo vezivanje na elemente kola su objašnjene detaljno u sekcijama 03.2.2 i 03.3.2. Bitno je obratiti pažnju na linije označene slovima A÷J, jer su pinovi na njima na istim potencijalima, pa se neke od konekcija mogu međusobno poništiti. Npr. ako FGEN_OUT postavimo na liniju na kojoj već imamo vezanu GROUND konekciju, Function Generator signali se neće proslediti u kolo; dok sa druge strane kanale za akviziciju analognih signala je potrebno postaviti na istu liniju. Osigurač diode signaliziraju ispravnost kola iz aspekta dodeljenog napona: na primer, ukoliko je 5V dioda ugašena kada uključimo napon protoborda, ne bi trebalo da puštamo sistem u rad jer negde u kolu koje napajamo sa pomenutih 5V imamo kratak spoj. Generalno, ovakav problem se ne može javiti u ovom slučaju, ali je neophodno napomenuti.

Slika 26: Indikatorske diode osigurača

RC kolo bi posle povezivanja izgledalo kao na slici. Iskorišćen je otpornik od 680Ω i kondenzator od 220μF. Žicama zelene boje je na signalne smernice vezan signal Function Generatora sa FGEN_OUT i doveden na početak kola, na A1. Izlaz iz kola hvatamo na kanalu ACH4, koji je fabrički predefinisan kao Channel B na osciloskopu. Isto tako smo imali mogućnost da sa „-“ signalne smernice izvučemo i signal Function Generatora na ACH3- kako bismo isti dodelili na Scope Channel A, ali smo se odlučili za varijantu koja daje tačnije rezultate i ne zahteva dodatnu kalibraciju. Dakle, akviziciju signala iz kola omogućujemo tako što pravimo razliku potencijala vezivanjem crvenih žičica na C1 i C5, i respektivno na ACH4- i ACH4+. Preostaje nam samo još da slobodnu granu kola izvučemo na „masu“, odnosno AIGND, što smo obavili žicom smeđe boje i naš jednostavni Low-Pass Filter je spreman za rad.

Slika 27: Model RC kola na protobordu

# 06. Merenje iz Instrument Launchera

Za ovaj konkretni problem koristićemo Function Generator da kolu prosledimo neku funkciju i Oscilloscope kojim ćemo pratiti odziv. Dakle, pošto smo uključili DAQ karticu, glavnu jedinicu i protobord, startujemo Instrument Launcher (slika 28) i njegov konfiguracijski dijalog (slika 29).

3

2

1

Slika 28: ELVIS Instrument Launcher

1

Slika 29: Configure Hardware dijalog

Na slici 29 vidimo kako izgleda dijalog kada je sistem ispravno podešen. U odnosu na prethodno predstavljanje ovog prozora, u sekciji 03.3.1, u Measurement and Automation Exploreru smo kartici dodelili ime “ELVIS” kako bismo je lakše prepoznali ukoliko je na računar povezan još neki DAQ uređaj. Novo ime se dodeljuje iz MAXovog Configuration panela (slika ), desnim klikom na relevantnu karticu pa zatim Rename komandom.

Slika 30: MAX Configuration panel

Dalje, pokrećemo Function Generator i zadajemo mu parametre, za Frequency 500Hz, Peak Amplitude 2.50V, Square Waveform i puštamo ga u rad pritiskom na On taster (slika 31). Redosled unosa je nebitan.

2

Slika 31: Inicijalizovani Function Generator

I konačno, startujemo i Oscilloscope instrument, i podešavamo ga kao na slici 32. Iz padajućih menija, za Channel A biramo direktni izlaz sa generatora funkcije, FGEN_OUT, a za Channel B ćemo ostaviti ponuđeni BNC/Board CH B, jer je već napomenuto da se za akviziciju koriste analogne pinovi ACH4+/-, koji se tretiraju kao Channel B. Naravno, pošto je u ovom instrumentu prikaz kanala B po definiciji isključen, neophodno ga je uključiti klikom na ON taster. Dalje je potrebno podesiti Scale i Timebase parametre kako bismo imali dobar pregled funkcije, u ovom slučaju je ta kombinacija glasila 500mV za Scale i 200μs za Timebase.

3

Slika 32: Inicijalizovani Oscilloscope instrument

Ovaj instrument po inicijalizaciji startuje prikaz i akviziciju (Run Continously dugme je aktivno odmah po uključivanju), stoga samo treba da akviziciju završavimo deaktivacijom Run i klikom na Log dugme (slika). Odatle biramo putanju i ime tekstualnog fajla u koji želimo da sačuvamo podatke i proces je gotov.

Slika 33: Završetak akvizicije na Oscilloscope instrumentu

Rezultati u fajlu sadrže zaglavlje sa podacima o početnom trenutku akvizicije u realnom vremenu (t0) i ukupnom trajanju akvizicije (Δt), a ostatak je su sortiran po kanalima i kolonama koje prikazuju vreme konkretnog odabira i vrednosti po y-osi (amplituda funkcije [V]), pa imaju oblik kao na slici:

Slika 34: Tekstualni fajl sa podacima

# 07. Kreiranje LabVIEW instrumenata

U LabVIEW sofverskom paketu možemo raditi sa ELVIS instrumentima na mnogo fleksibilniji, moćniji, ali i komplikovaniji način. Korisnik ove platforme može kreirati virtuelne instrumente prilagođene konkretnoj problematici ili svojim, individualnim potrebama. Ovde će dalje biti ilustrovan primer gde se simuliraju dva prethodno korišćena instrumenta, Function Generator i Oscilloscope.

U LabVIEWu, ELVIS instrumente na blok dijagram postavljamo iz zasebne palete do koje stižemo putem context menu-ja (slika 35), desnim klikom na Block Diagram, zatim posle proširenja menija (slika 36) biramo Measurement I/O (slika 37), odatle na NI ELVIS Traditional (slika 38).

Slika 35: Right-click Context Menu u Block Diagram prozoru

Slika 36: Prošireni Context Menu

Slika 37: Measurement I/O paleta

Slika 38: NI ELVIS Traditional paleta

Radi lakšeg pristupa instrumentima, preporučljivo je paletu „prikačiti“ na radni prostor blok dijagrama, klikom na ikonicu u gornjem levom uglu na slici 38, pored naslova palete.

Primećuje se da blokovi ELVIS instrumenata imaju različite vidove reprezentacije (forme) u ovoj paleti:

- Express Virtual Instruments (u daljem tekstu Express VI) varijantu predstavljaju kompletni instrumenti sa svim mogućnostima instrumenta obuhvaćenim u jednom bloku (plavi blokovi na slici 39; odnosno svi sem poslednje ikonice, koja otvara pod-paletu sa sledećim tipom instrumenata).

Slika 39: NI ELVIS Express VI paleta

- Low-Level Virtual Instruments (u daljem tesktu Low-Level VI) koji za neke od instrumenata (Digital I/O, Function Generator, Variable Power Supply i Digital Multimeter) omogućuju segmentni pristup i parcijalno korišćenje funkcionalnosti instrumenta pri projektovanju blok dijagrama (slika 40, a i b).

Slika 40: a) Low Level ELVIS VIs paleta i b) set Digital I/O blokova

Stoga, budući da se u ovom primeru radi sa Function Generatorom, uradićemo dva potpuno ekvivalentna instrumenta koristeći za jedan Function Generator Express VI, a za drugi njegove Low-Level segmente sa slike 40b.

# 07.1 Virtuelni instrument sa Express VI blokovima

Po pokretanju LabVIEWa sa desktop ikonice ili iz Start → All Programs → National Instruments → LabVIEW 8.5 → LabVIEW otvara se Getting Started prozor, iz koga biramo Blank VI iz Files / New sekcije:

Slika 41: Getting Started, LabVIEW početni prozor

Nakon te komande, otvaraju se dva LabVIEW prozora, Block Diagram (BD) i Front Panel (FP) prozori. Blok dijagram prozor ima radnu površinu bele boje, dok je radna površina Front Panel prozora sive boje. Rad na našem instrumentu počinjemo u BD prozoru, postavljanjem adekvatnih blokova.

Pošto želimo da simuliramo interfejs koji smo videli u ELVIS Launcher instrumentima, znamo da su nam na našem instrumentu potrebne Function Generator komande za zadavanje funkcije kolu, kontinualno aktivni Oscilloscope blok koji će vršiti akviziciju podataka i prikazivati izgled signala na grafu. Tako je očigledno da je u pitanju kontinualno izvršavanje ovih instrukcija, da većina elemenata blok dijagrama mora biti u uslovljenoj petlji, koju ćemo ručno prekinuti posle određenog vremena. Imaćemo i dodatne setove elemenata, npr. indikator trajanja rada instrumenta koji će nam i signalizirati kraj akvizicije, kao i blokove za zapis podataka.

Za početak, na blok dijagram postavljamo Function Generator Express VI iz pomenute NI ELVIS palete (slika 42).

Slika 42: Function Generator Express VI blok pre podešavanja

Ubrzo pošto postavimo instrument na BD, pojaviće se “Initializing” statusna traka i zatim se otvara Function Generator LabVIEW konfiguracioni dijalog, izgleda kao na slici 43. Iz njegove Function Setup sekcije inicijalizujemo Function Generator na iste vrednosti koje smo koristili i pri radu iz Instrument Launchera. Takođe, status sistema možemo proveriti preko Configure dugmeta koje otvara isti dijalog kao i u Launcheru. Posle podešavanja, na Run ili Run Once možemo proveriti status instrumenta, pa ukoliko se Frequency Out slaže sa zadatom vrednosti i LabVIEW ne prikaže grešku, klikom na OK završavamo rad u ovom dijalogu. Po izlasku iz podešavanja, izgled samog FGEN bloka se menja, prikazuje ulaze i izlaze pa dozvoljava vezivanje sa ostalim elementima blok dijagrama (slika 44).

Slika 43: Dijalog za podešavanje Function Generatora

Slika 44: Inicijalizovani Function Generator (block i expanded izgled)

Zatim na blok dijagram iz iste palete postavljamo i drugi neophodni instrument, Oscilloscope.

Slika 45: Neinicijalizovani osciloskop blok

Ponovo, posle postavljanja osciloskop-bloka na BD, pojavljuje se status traka, a za njom i dijalog za pode-šavanje instrumenta. Kako smo i maločas za podešavanje Function Generatora koristili iste vrednosti koje smo koristili i u Instrument Launcher merenjima, tako ćemo i sada podesiti Scope. Generalno, polja koja bi trebalo izmeniti su očigledna: Channel B Enable treba čekirati jer je po definiciji isključeno, a zatim na zasebnim tabovima u Vertical sekciji, Channel A i Channel B, treba odabrati respektivno FGEN FUNC_OUT i BNC/BOARD CH B. Podešavanja signala po kanalima smo ostavili na default vrednostima (Range: 5V, Coupling: DC i Offset: 0V). U Horizontal sekciji, za Sample Rate staviti 200 000 (200k) uzoraka po sekundi, a za Record Length (broj uzoraka) uzećemo 2000 (2k), a kako ćemo i po završetku akvizicije signale prosleđivati na graf, Acquire ćemo postaviti na Continuously umesto N Samples. Kako bismo proverili da li je sve u funkciji, najbolje je sa prednjeg panela glavne jedinice uključiti Function Generator na Manual poziciju i u kolo pustiti STEP funkciju učestanosti 500Hz i amplitude 2.5V, uključiti Run ili Run Once pa će prozor izgledati kao na slici 46. Ukoliko je to slučaj, podešavanja su validna i možemo očekivati pravilan rad ovog instrumenta. Takođe, u svakom trenutku možemo startovati i automatsko podešavanje klikom na Auto Setup dugme.

Slika 46: Podešeni osciloskop

Posle podešavanja, Oscilloscope blok dozvoljava konekcije i izgleda kao na slici 47.

Slika 47: Inicijalizovani Oscilloskop (block i expanded izgled)

Naredni korak je obezbeđivanje kontinualne akvizicije kreiranjem while petlje oko instrumenata iz context menija, Exec Control → While Loop. Bitno je i međusobno povezati ova dva instrumenta, i dodeliti im Device Name, ime DAQ uređaja kojim je glavna ELVIS jedinica vezana na računar. U našem slučaju, kao što je već pomenuto, kartica zove “ELVIS”. Blokove vezujemo tako što prosleđujemo grešku onako kako bi se realno prenosila pri radu: sa Error Out izlaza FGENa na Error In osciloskopa, odakle izvlačimo van petlje jednu Error poruku, iz Programming → Dialog & User Interface → Simple Error Handler. Tako, ako se greška pojavi pri Function Generator inicijalizaciji, ne inicijalizuje se osciloskop.

Slika 48: Izgled blok dijagrama posle povezivanja instrumenata

Česta problematika pri radu sa ELVIS instrumentima u LabVIEWu je što je rad instrumenta kontinualan i po definiciji se nastavlja i posle izvršenja petlje. Da bi se naši instrumenti odazivali na STOP kontrolu petlje, vezaćemo njihove Stop ulaze na logičku vrednost dugmeta za zaustavljanje petlje, kao na slici 49. Stoga je nadalje neophodno zaustavljati instrument isključivo pomoću pomenutog dugmeta na Front Panelu, a ne STOP tastera na Toolbaru prozora. Na slici se takođe vidi i graf za prikaz funkcija, koji smo dodali desnim klikom na ELVIS/ChannelA polje oscilo-skopa i iz menija odabrali Create → Graph Indicator, a zatim vezali na isti i signalnu liniju sa ELVIS/ChannelB polja, gde se automatski postavio blok za kombinovanje signala. Kasnije ćemo zame-niti ovaj graf na Front Panelu, desnim klikom na graf, pa Replace → Modern → Graph → Mixed Signal Graph.

Slika 49: Dijagram sa postavljenim metodom zaustavljanja i grafom za prikaz funkcije

U ovom trenutku već imamo jedan funkcionalan virtuelni instrument za prikaz izmerenih vrednosti. Međutim, ograničeni smo na onaj početno podešeni izlaz Function Generatora (STEP funkcija, učestanosti 500Hz i amplitude 2.5V). Tako nam sada preostaje je da postavimo kontrole instrumenata, kako bismo imali fleksibilniji pristup od trenutnog, gde bismo mogli da menjamo zadate parametre on-the-fly (u toku rada instrumenta).

Tako postavljamo kontrole Function Generatora, i to za Amplitude (V), DC Offset (V), Frequency (Hz) i Type ula-ze instrumenta, desnim klikom na pomenute ulaze, zatim odabirom Create → Control. Pošto LabVIEW po defi-niciji za kontrole postavi jednostavna numerička polja, kao i u slučaju grafa, na samom Front Panelu ćemo modifikovati reprezentaciju ovih kontrola. Za prve tri pomenute kontrole ćemo postaviti potenciometre (desni klik na postojeće polje, Replace → Num Ctrl → Dial), a za Type ćemo postaviti padajući meni (Replace → Text Ctrl → Menu Ring).

Slika 50: Dijagram sa dodatim kontrolama Function Generatora

Takođe su potrebne male modifikacije prikaza kontrola kako bi ispoštovale korisničke i hardverske potrebe. Za početak se desnim klikom na kontrolu i odabirom Properties, na prvom, Appearance tabu osim upi-sivanja imena kontrole pod Label, čekira Show Digital Display(s) opcija da bi kontrola u numeričkom polju po-kazivala tačnu odabranu vrednost. Na slici 51 je pokazan konkretni Property Pages dijalog za kontrolu amplitude.

Slika 51: Formatiranje kontrola, prvi korak

Dalje, iako LabVIEW “razume” hardverski definisane granice u kojima se mogu kretati vrednosti za prve tri kontrole, moraćemo ih podesiti i tako da se vrednosti vide na Front Panelu. Tako na Scale tabu postavljamo konkretne granice: za amplitudu 0÷2.5, za DC Offset -4.5÷4.5 i konačno, za frekvenciju 0÷250000 (slika 52).

Slika 52: Formatiranje kontrola, drugi korak

Dalje, čisto iz estetskih razloga je za amplitudu i offset na Display Format tabu promenjen numerički format na Automatic Formatting, uzet je broj 2 za broj cifara (jedna decimala), za frekvenciju SI Notation i broj cifara 3, i čekirana je opcija Hide Trailing Zeros.

Slika 53: Formatiranje kontrola, treći korak

Potrebno je naglasiti da u slučaju Type padajućeg menija nije preporučljivo menjati imena funkcijama na listi iako je to moguće, već ih je bolje ostaviti onakvim kako su već imenovane (Square, Sine i Triangle). Iako je LabVIEW generalno fleksibilan i što se toga tiče, ELVIS Function Generator zahteva prosleđivanje string promenljive a ne numeričkog identifikatora niza, tako da ako se one promene (na recimo STEP, Sinusna i Trougaona), sistem prijavljuje grešku.

Na slici 50, sa desne strane Function Generatora imamo i postavljena dva indikatora, izvučena sa statusnog izlaza (Manual?), izmenjene u dve indikatorske diode. Gornja dioda je obeležena kao “Manual” i svetli ukoliko je prekidač na prednjem panelu same glavne jedinice FGEN uključen na Manual, a druga dioda je obeležena sa “Software”, i budući da je u pitanju negirana vrednost Manual izlaza, svetli ukoliko je Function Generator dozvoljava softversku manipulaciju.

Potom, na Channel A i Channel B ulaze postavljamo kontrole za konkretne kanale osciloskopa, kao na slici 54. Potrebno je napomenuti da se iz ovih kontrola vrednosti ne mogu menjati “on-the-fly”. Sa druge strane, ove kontrole imaju predefinisanu formu “polja kontrola”, poput LabVIEW sklopova za obradu greške, pa je sem naslova polja nemoguće korisniku prilagoditi liste padajućih menija i “prevesti” njihove vrednosti.

Slika 54: Dijagram sa dodatim poljima za individualne kanale osciloskopa

Ostaje nam još samo da uvrstimo jednu vremenski instrument koji bi merio vreme od aktiviranja, i vraćao nam status akvizicije kako bismo znali da je proces obavljen. To postižemo uvođenjem Elapsed Time VI-ja iz Programming → Timing palete. Po ubacivanju bloka na dijagram, pojavljuje se kofiguracioni dijalog u koji je potrebno uneti interval za “okidanje” statusa instrumenta. To je u našem slučaju:

Elapsed Time=Record LengthSample Rate=20002000001s=0.01s

Takođe je potrebno deselektovati opciju Automatically reset after time target, da se instrument ne bi vrteo u petljama od jedne stotinke, već da nam kontinualno meri vreme. Tako će instrument posle tog vremenskog perioda poslati TRUE vrednost i uključiti indikatorsku diodu “Status akvizicije”, dok numeričko polje “Ukupno vreme [s]” pokazuje vreme u sekundama od početka akvizicije.

Slika 55: Elapsed Time VI - Konfiguracija i konačni izgled

Budući da se ovaj VI ne vezuje na ostale elemente dijagrama, on mahom zadržava dosadašnji oblik (slika 56).

Slika 56: Dijagram posle uvođenja Elapsed Time VIja

Dakle, sada su na redu elementi za upis podataka. Ovu sekciju smo izveli na dva načina u istom instrumentu: preko klasičnog metoda zapisa u fajl, kao i sa TDMS blokovima (Time Domain Measurement Streaming). Za početak, postavićemo klasične blokove za upis. Iz palete Programming → File I/O postavljamo blok Write to Spreadsheet File.vi i na njegov ulaz za 2D Data vezujemo kombinovani izlaz sa kanala A i B osciloskopa. Između se automatski pojavljuje Convert from Dynamic Data blok, koji dvokliknemo da pristupimo njegovom konfi-guracionom prozoru, u kome biramo “2D array of scalars - columns are channels” opciju, kako bismo sortirali dobijene  podatke u dve kolone, kao što se vidi u istom prozoru (slika 57), na Result Preview sekciji. Na New File Path izlaz bloka za pisanje postavljamo kontrolu (desni klik → Create → Control) za upis putanje do fajla, a na Append to File ulaz postavimo konstantu FALSE (desni klik → Create → Constant), kako bi instrument uvek upisivao podatke prepisujući postojeće podatke ukoliko fajl već postoji.

Slika 57: Convert to Dynamic Data konfiguracioni dijalog

Posle ovih koraka, izgled dijagrama dat je na slici 58:

Slika 58: Izgled dijagrama sa dodatim blokovima za upis podataka

Ono što je u ovom trenutku bitno naglasiti je da imamo kompletno funkcionalni instrument, ali i Front Panel, koji neće bitno menjati izgled do kraja rada, jer trenutno imamo sve kontrole koje su nam potrebne za rad. Tako posle “kozmetičkih” izmena i sortiranja elemenata po funkciji, FP dobija oblik sa slike 59.

Slika 59: Konačni izgled Front Panela

Takođe, sada možemo i da pokrenemo instrument i prikažemo izgled fajla u koji smo upisali prve podatke.

Slika 60: Rezultati akvizicije

Dodavanje Time Domain Measurement Streaming funkcionalnosti

National Instruments je kreirao TDM kao potpuno fleksibilni set kako bi eliminisao potrebu da korisnik od nule kreira i kasnije održava svoj format fajlova. Tako je TDM dostupan iz softverskih paketa LabVIEW, LabWindows/CVI, DIAdem, ali se može uvesti i u aplikacije poput Microsoft Excela. TDM takođe dozvoljava pristup i third-party aplikacijama preko obezbeđenog TDM Dynamic Link Library-ja. TDM metod ima nekoliko jedinstvenih karakteristika koje izdvajaju ovaj metod od klasičnih metoda izvoženja podataka, kao što je uvođenje opisa za svaki od nizova podataka. Dalje, ovaj metod nudi dva modela, TDM i TDMS. TDMS API (TDM Streaming Application Protocol Interface) predstavlja najfleksibilniji, samim tim i preporučeni način za manipulaciju fajlova ovog tipa.

TDM model nudi organizaciju sličnu XMLu, u tri nivoa hijerarhije (slika), Root, Channel Group i Channel. Budući da svaki od ovih nivoa prihvata neograničeni broj korisnički zadatih atributa, TDM fajlovi su tako unapred indeksirani za brzu pretragu.

Slika 61: Hijerarhijska organizacija TDMS fajlova

Sa druge strane, kod TDMS fajlova imamo binarni fajl za indeksiranje, sa *.TDMS_Index ekstenzijom, koji nam pruža kompaktni pregled informacija i atributa podataka, a kako su podaci u nezavisnom fajlu, pregled i pristup tim podacima je znatno brži. Ukoliko se TDMS Index fajl izgubi na neki način, može se regenerisati iz osnovnog, Bulk Data fajla.

Osnovna povoljnost u radu sa ovim modelom je upravo fleksibilnost indeksiranog zaglavlja, koja kao takva dozvoljava česte promene u aplikaciji, bez potrebe da se u TDMS fajlu podaci i hijerarhija reorganizuju da bi se adaptirali na promene. Upravo tako, kada se prošire zahtevi koji se tiču dokumentacije, potrebno je izvršiti minorne prepravke na postojećim TDMS blokovima u blok dijagramu.

Dodatna funkcionalnost ovog metoda je ugrađeni TDMS File Viewer virtuelni instrument, čijim pozivanjem iz blok dijagrama posle akvizicije dobijamo detaljni pregled svih upisanih podataka i njihovih atributa, uredno sortiranih po unapred zadatoj hijerarhiji.

Posle ubacivanja TDMS blokova, naš blok dijagram ima oblik prikazan na slici 62.

Slika 62: Finalni izgled blok dijagrama posle dodavanja TDMS funkcionalnosti

TDMS blokovi se nalaze u paleti kojoj pristupamo kroz Programming → File I/O → TDM Streaming, i sa leva na desno imamo TDMS Open, TDMS Write, TDMS Close, i van petlje je postavljen TDMS File Viewer. Tako vidimo da je Data Flow kroz ove blokove prilično realan i razumljiv, što samo ide u prilog prethodnom delu priče koji se ticao lakoće i fleksibilnosti rada sa istim.

Na TDMS Open: File Path ulaz je vezana konstanta sa budućom lokacijom TDMS fajla, a na Operation smo takođe Create Constant akcijom postavili predefinisani padajući meni iz koga smo odabrali Create or Replace akciju, kako bismo slobodno prepisali fajl ukoliko fajl istog imena postoji. Sa ovog bloka na sledeći prosleđujemo TDMS File Out i Error Out na odgovarajuće In konekcije sledećeg bloka, TDMS Write. Na Data konekciju istog bloka vezaćemo grupisane signale sa izlaza osciloskopa, a zadaćemo im atribute tako što ćemo na konekcije Group Name in (Untitled) i Channel Name(s) in (Untitled) zadati konstante. U ovom slučaju, vidi se kako smo ih imenovali, s’ tim što smo Channel Names blok konstanti “razvukli” kako bi se videla oba kanala, što i nije neophodno: pregled se može vršiti i preko levog polja u kome je upisana vrednost 0. Nula predstavlja identifikator prvog kanala, dok je 1 identifikator kanala B. Pošto se završi streaming upis ovim blokom, potrebno je zatvoriti fajl, da bi posle klika na STOP dugme instrumenta fajl bio dostupan za otvaranje iz poslednjeg bloka, TDMS File Viewera. Izgled podataka u automatski pokrenutom Vieweru je dat na slikama 63, 64, 65 i 66.

Slika 63: Paralelni pregled podataka oba kanala u TDMS File Vieweru

Slika 64: Automatski generisani analogni graf u TDMS File Vieweru

Slika 65: Properties Tab kanala A sa zasebnim atributima signala

Slika 66: Individualni graf kanala B u TDMS File Vieweru

Ovime je izrada potpuno funkcionalnog instrumenta za akviziciju signala sa kola povezanog na ELVIS glavnu jedinicu gotova. Preostaje još da demonstriramo rad sa Low Level segmentima Function Generatora.

# 07.2 Virtuelni instrument sa Low Level kontrolama

Kako treba da demonstriramo da su u pitanju dva ekvivalentna pristupa radu sa ELVIS instrumentima, konkretno, sa Function Generatorom, za izradu ovakvog blok dijagrama iskoristićemo postojeći, samo ćemo skloniti Function Generator Express VI blok, i zatim ukloniti nepotrebne konektorske linije sa Ctrl+B (slika 67).

Slika 67: Blok dijagram bez FGEN Express VIja

Kontrole instrumenta ćemo da ostavimo na blok dijagramu da se Front Panel ne bi poremetio, pa da ne bismo morali iznova da podešavamo svaku ponaosob. Samo ćemo uvesti manje korekcije u položaju istih kako bi ostalo dovoljno mesta za manipulaciju Function Generator Low Level segmentnim blokovima. Kao što je pomenuto ranije, ovi blokovi se nalaze u paleti Measurement I/O → NI ELVIS → Low Level NI VIs → Function Generator, slika 68.

Slika 68: Low Level kontrole Function Generatora

Postavljanje blokova započinjemo na logični način: inicijalizacijom Function Generatora. Kako samo ime govori, to postižemo postavljanjem FGEN - Initialize bloka, i to van petlje. Kao i većina ELVIS Virtual Instrument blokova, i on ima više ulaznih i izlaznih konektora, a najvažnije ga je povezati sa karticom preko Device Name ulaza. Ponovo povezujemo postojeći DAQmx Device Name (Measurement I/O → NI-DAQmx → Advanced → DAQmx Constants & Property Nodes) blok, samo ćemo je izvući van petlje, kako ne bi došlo do greške. Bezbedno je ostaviti konekciju sa Osciloscope Express VI, jer ga je moguće inicijalizovati i pozivom van petlje.

Slika 69: Pravilno postavljanje bloka za inicijalizaciju FGENa

Dalje, potreban nam je FGEN - Status blok, koji će nam prosleđivati status Function Generatora, da li je u pitanju Manual mod ili je dozvoljena softverska komunikacija sa istim.

Slika 70: Postavljanje FGEN Configure bloka

Kao što se vidi na slici 70, potrebno je ovaj blok postaviti u petlju kako bi konstantno proveravao i vraćao traže-nu statusnu vrednost. Na ulaze ovog bloka sa odgovarajućih izlaza Initialize bloka prosledićemo FGEN Refnum vrednost i Error signalnu liniju.

Na Manual? Izlaz vezujemo postojeće kontrole, statusne diode, identično kao i na prethodnom dijagramu, Manual diodu direktno, Software sa negacijom. Ovaj izlaz ćemo iskoristiti i za uslovljavanje logičkog Case Structure bloka koji nam je potrebna za sledeći korak, za postavljanje FGEN Update segmenta.

Na Case Selector ulaz Case Structure bloka (Exec Control → Case Structure) ćemo povezati pomenuti Manual? Izlaz, a na FALSE tab postavljamo FGEN Update VI, prevlačimo postojeće kontrole i konektujemo ih na odgova-rajuće konekcije istog.

Slika 71: Case Structure uslovljavanje i prosleđivanje podataka

Filozofija ove strukture je da dozvoli softversku kontrolu nad Function Generatorom samo ako je isti u softve-rskom modu, da ne bi došlo do slučajnog bypassa. Tako, na slici 72(a) vidimo FALSE tab, na kome je Update blok i kompletni set kontrola, kao i True tab (b) koji samo proseđuje FGEN Reference Number i Error podatke sledećem FGEN bloku.

Slika 72: (a) FALSE tab i (b) TRUE tab logičke strukture

Sledeći blok je ujedno i poslednji Function Generator Low Level blok, i to FGEN Close. Kao što je slučaj i sa Express VI instrumentima, i ovako inicijalizovani FGEN, jednom pokrenut, radio bi u pozadini i posle zausta-vljanja aplikacije na Front Panelu, stoga je neophodno zaustaviti njegov rad ovim blokom. Ukoliko se to ne bi uradilo, problem se ne bi pojavio odmah, već na prvom sledećem pristupanju bilo kom resursu glavne ELVIS jedinice, ne samo izlazu Function Generatora. Takođe, kako je u pitanju poslednji blok i poslednja modifikacija sekcije, finalni izgled blok dijagrama je dat na slici 73.

Slika 73: Postavljanje FGEN Close bloka / finalni izgled blok dijagrama

Od razlika u odnosu na pređašnji slučaj primećujemo da, osim zaustavljanja FGEN signala sa postavljanjem Close bloka van petlje, nemamo prosleđivanje informacije o grešci između FGEN sekcije i Scope instrumenta. To je u ovom slučaju nemoguće, jer se Error putanja završava na Close bloku, odnosno van petlje, te je neizvodljivo vratiti signal nazad u petlju. Sa druge strane, ovako postavljen i podešen set blokova predstavlja stabilan set FGEN kontrola, pa ne očekujući grešku nismo postavili ni Simple Error Handler blok na Error Out izlaz sa FGEN Close.

Rezultati akvizicije u ovom slučaju su apsolutno identični prethodnima, pa nema potrebe da ih zasebno prezentujemo na kraju ovog dela.

# 08. Zaključak

Kao prirodan zaključak ovog rada nameće se poređenje rezultata, kao i ocena efikasnosti ELVIS platforme, kao i njena moguća primena u edukaciji i/ili istraživačkom radu.

Grafik 1: Poređenje rezultata Instrument Launcher i LabVIEW akvizicije za hiljadu (1000) uzoraka

Rezultati akvizicije iz ELVIS Instrument Launchera i kreiranog LabVIEW instrumenta se vrlo malo razlikuju, mahom u malim oscilacijama vrednosti koje zavise od učestanosti kalibracije sistema, i glavne jedinice i DAQ uređaja. Tako su konkretne maksimalne vrednosti amplitude funkcija iz LabVIEW akvizicije niže u odnosu na one koje dobijamo sa Launchera. To generalno i ne predstavlja toliki problem za dalju identifikaciju sistema, ali je neophodno pomenuti kao fenomen.

Problem se primećuje i pri korišćenju Function Generatora sa prednjeg panela glavne jedinice (u Manual modu) u LabVIEW okruženju, u tom smislu da zadata funkcija ima neki (manji, ali primetan) pozitivni Offset u odnosu na nultu liniju koji mi nismo zadali, a pri korišćenju istog instrumenta iz Instrument Launchera, sistem se čini savršeno kalibrisanim. Stoga, ukoliko radimo sa instrumentima ELVISa u LabVIEWu i želimo apsolutno tačne rezultate, potrebno je konstantno upoređivati rezultate u etapama i kalibrisati instrumente po potrebi.

Treća stavka u „negativnoj koloni“ bi bilo (krajnje neočekivano) drastično povećano korišćenje resursa raču-nara pri radu sa Low Level kontrolama Function Generatora. To se na drugom LabVIEW instrumentu dâ i primetiti po indikatorskom polju za proteklo vreme, koji ispravno prikazuje vreme, ali uz neki memorijski lag, pa budući da osim vida incijalizacije i manipulacije nad FGENom ništa nismo promenili, dolazimo do zaključka da je taj, segmentni pristup, iz nekog razloga zahtevniji pa bi ga valjalo koristiti samo u nekim jednostavnijim problemima.

I pored svih nabrojanih problema poznatog ili nepoznatog porekla, neki globalni zaključak bi bio da prednosti platforme definitivno prevazilaze mane, jer nudi plejadu mogućnosti: brz pristup i fleksibilan rad sa instrumentima iz Launchera, ali i velike mogućnosti adaptacije kapaciteta sistema na individualne potrebe korisnika. Takođe, veliki je broj primera gde se zaobliaženjem instrumenata NI ELVIS palete iz LabVIEWa, direktnim imenovanim pristupom na analogne i digitalne kanale DAQ kartice mogu kreirati jako moćne aplikacije sa širokim dijapazonom mogućnosti. Ta varijanta u ovom radu nije prezentovana jer se ipak taj pristup ne obazire previše na mogućnosti instrumenata sistema, a na kraju krajeva, to je bio esencijalni deo ovog rada.

Generalno, mi smo ono Education iz ELVIS skraćenice stavili na test i ustanovili da je platforma savršeno opravdala korišćenje te reči u akronimu. ELVIS sistem je nešto što bi savršeno poslužilo za edukaciju studenata u više oblasti koje pokrivaju studije na ovom fakultetu, ali isto tako ostavlja dovoljno prostora za ozbiljnije projekte. Po mom mišljenju, jedna od dobrih strana je činjenica da je relativno lako upoznati i savladati osnove LabVIEW grafičkog programiranja uz NI ELVIS instrumente, što samo može osobu privući takvom pristupu rada. Tako, sa LabVIEW „pogonom“, ELVIS čini solidno utemeljenu srž jednog fino zaokruženog sistema koji dalje možemo oklopiti kao na blok dijagramu: počevši od projektovanja i prototypinga NI Multisim paketu pre same izgradnje kola na ploči; i posle izrade instrumenata u LabVIEWu, prosleđivanjem podataka u već standardne, dobro poznate pakete, MatLab i Simulink.

Dalje, postojećim nadogradnjama NI ELVIS glavne jedinice poput Quanserovog koračnog motora i sličnih koje se nude na tržištu, edukativni kapacitet ove platforme raste, a samim tim i znanje onih individua koji na njoj rade, kao i mogućnosti istih za ozbiljnije samostalne projekte.

# 09. Literatura i URL reference

- Where to Start with NI ELVIS

National Instruments, 2008;

- NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS) User Manual

National Instruments, 2003;

- NI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS) Hardware User Manual

National Instruments, 2008;

- Introduction to NI ELVIS (NI ELVIS II, Multisim and LabVIEW)

Barry Patton, National Instruments, 2009;

- The LabVIEW Student Edition User Guide

Lisa K. Wells, Prentice Hall, 1995;

- LabVIEW: LabVIEW Fundamentals

National Instruments, 2005;

- National Instruments Developer Zone

http://zone.ni.com/dzhp/app/main, (april/maj 2010.);

- LabVIEW Special Effects: GUI Techniques Using Attribute Nodes

Dave Ritter, LabVIEW Technical Resource Volume 7, Number 3, 1999;

- National Instruments LabVIEW Campus Workshop

National Instruments, 2009;

- Introduction to LabVIEW 8.5

Finn Haugen, http://techteach.no/labview/lv85/labview/index.htm, (mart/april 2010.);